地面备份行情传输软件

客户端用户手册

| 文档状态 | [ ] 初稿 [ ] 评审通过 [ ] 修改 [√] 发布 [ ] 作废 | 文档标识 | 上海证通-地面备份行情传输软件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当前版本 | 3.0 |
|  |  | 作 者 |  |
|  |  | 部门/厂商 | 上海证券通信有限责任公司 |
|  |  | 完成日期 | 2008-8-27 |

©上海证券通信有限责任公司.版权所有

目  录

1.	网络拓扑	4

2.	系统下载	5

3.	系统安装与卸载	5

4.	系统运行注意事项：	5

5.	系统登录	6

6.	系统运行状态	6

6.1	接收情况	6

6.2.	系统日志	8

7.	系统配置	9

7.1	配置文件	9

7.2   日志文件	10

8.	退出系统	10

图表目录

图表 1直接地址连接网络拓扑	4

图表 2 NAT转换后连接网络拓扑	5

图表 3登录界面	6

图表 4接收情况界面	7

图表 5系统日志界面	9

图表 6退出系统	11

## 网络拓扑

地面网行情接收系统是建立在券商到交易所的SDH链路上，交易所分配给行情发送系统客户机的IP地址为218.x.y.211，x和y是SDH链路安装好后，由交易所分配给每个券商的固定数字。因为各个券商在SDH链路客户端的网络情况不一样，所以地面网行情接入系统在网络部分以下两种方案：

  - 直接地址连接：

图表 1直接地址连接网络拓扑

行情接收客户机接在SDH的接入网络上，IP地址采用218网段的实地址218.x.y.211，网关为：218.x.y.254。

优点：

可以自动从行情发送服务器接收主、备用服务器列表，该列表中的IP地址对于客户机来说，直接可以登录，因此当主用服务器负荷过大时，可以自动登录到从服务器上下载的服务器列表中的备用服务器。

缺点：

不便于用户在内部网中使用。

  - NAT转换后连接

图表 2 NAT转换后连接网络拓扑

假设188.168.8.xxx是用户自己的内网IP地址，而交易所认可的接入地址为218.x.y.zzz，因此内、外网之间通过需要通过地址转换（NAT），才能正常进行通信。在用户端路由器上需要做以下的地址转换：

192.10.5.111 		188.168.8.100	主用服务器

188.168.8.211		218.x.y.211	客户机

行情接收客户机IP地址188.168.8.211，网关为：218.x.y.254。

优点：

便于用户在内部网中使用行情接收客户机。

缺点：

本系统的客户端不能使用自动更新服务器IP地址列表的功能，因为客户端下载的IP地址列表是192.10.5.xxx，不能直接使用。当交易所增加或者减少服务器后，用户必须手工维护NAT转换和客户端软件的服务器列表。

## 系统下载

略。

## 系统安装与卸载

地面行情接收软件是绿色软件，点击“biTransClient_v3.0.0.32.exe”即可自动完成安装，默认安装路径为“C:\ biTransClientV3\”，删除程序安装目录即可卸载。

## 系统运行注意事项：

- 因主站系统每日凌晨零点重新启动，该接收软件每日零点会自动关闭，需要重新启动并进行登录。

- 接收软件运行期间，请勿随意修改本地操作系统时间，否则会导致软件运行出错。

- PSTN用户的发送服务器地址需要进行NAT转换（修改软件的配置文件，详见“7.1.配置文件”）。

## 系统登录

  - 进入程序安装目录（默认安装路径为“C:\ biTransClientV3\”），点击“biTransClient.exe”启动系统；

  - 输入用户名、密码（RSA认证中为令牌密码）；

  - 选择相应的服务器地址；

  - 点击“登录”按钮。

如下图所示：

图表 3登录界面

## 系统运行状态

### 接收情况

在“接收情况”界面，如下图：

图表 4接收情况界面

其中各参数如下：

- 当前用户

当前登录用户的简称（四个汉字）。

- 收到总字节数

系统收到的字节数（Byte）。

- 收到文件总数

系统收到的行情文件和其它文件（普通文件、通知文件）的总数。

- 网络类型

- SDH：可以接收所有行情、文件和通知。

- PSTN：只能接收上海行情。

- 可用最大带宽

当前用户与主站间可以使用的最大带宽，由主站进行配置，如需更改请与本公司市场部联系。

- 主站系统时间

主站当前的系统时间。

- 当前状态

分为行情传输、心跳、文件传输三种。

- 服务状态

- 绿灯表示运行正常；

- 红灯表示系统已经停止接收数据，需要重新启动系统。

- 行情文件情况

- 蓝色的“接收正常”表示正常接收行情；

- 红色的“接收超时”表示行情文件接收超时；

- 灰色的“等待接收”表示准备接收行情文件。

- 收到文件情况

- 蓝色的“正在接收”表示正常接收某个文件，通过“已收比例”表示该文件接收的进度；

- 蓝色的“接收完毕”表示某个文件已经接收完成，可以通过鼠标双击该行打开此文件；

- 红色的“接收超时”表示文件接收超时。

- 通知文件内容

- 蓝色的“接收完毕”表示某通知文件已经接收完毕，可以通过鼠标双击该行在程序主界面右下方显示该通知的内容。

### 系统日志

在“系统日志”界面，如下图：

图表 5系统日志界面

其中，登录成功后会根据主站时间修改小站本地时间，修改成功记录系统日志，界面左下角是小站本地时间。

## 系统配置

### 配置文件

点击【系统配置->配置文件】可以修改配置文件，其中可以修改如下参数：

- UserName

记录上次登录系统的用户名，下次登录自动填充登录界面的“用户名”一栏。

- LinkType

表示网络类型，“0”为SDH，“1”为PSTN。

- LogDir

表示日志存储路径，“default”为默认路径，在程序主目录下的log目录中，否则为用户配置的绝对路径。

- NAT

表示发送服务器地址是否经过NAT转换，1为经过NAT转换，0为不转换。如果需NAT，需要配置以下参数：

  - NATServerNum

NAT转换过的发送服务器数量。

  - NATSERVER*

[NATSERVER1]

ServerIP=172.18.23.217

ServerPort=7000

每台经过NAT转换后的发送服务器地址和端口号，服务器编号从1开始。

- SID**

表示各种行情文件的存放路径，默认为程序主目录下的Data子目录中，否则为用户配置的绝对路径，如D:\Stocom\biTransClient\Data\shhq\(注意绝对路径中最后一个反斜杠必须添加！)。

- V3版本客户端软件不支持数据流出，每个SID下面的stream、zip、encrypt、svrnum、svrip1、svrport1、svruser1、svrpwd1等参数用户无需配置！

### 7.2 日志文件

点击【系统配置->日志文件】可以将选定的日志文件载入到系统日志界面进行浏览。

## 退出系统

点击【系统配置->退出系统】即可退出系统，如下图：

图表 6退出系统